公路可到达和可检查及结构混凝土

耐久性设计专项提升行动方案

为深入贯彻落实交通强国战略，强化公路工程全生命周期勘察设计理念，持续推进“平安百年品质工程”建设，抓好“行业管理提升年”活动贯彻落实，省厅结合《“十三五”重点公路工程设计质量评估报告》和运营养护中发现的公路设计中对高边坡、桥梁和隧道结构未来养护需求估计不足，公路工程有关混凝土耐久性设计标准缺乏针对性措施和可操作性技术指南等客观问题，制定以下方案。

一、基本情况

（一）可到达和可检查情况

1.路基高边坡和隧道边仰坡检修通道设计不完善，尤其当地形陡峭时，造成养护人员难以到达，养护工作开展困难。

2.隧道中心水沟出口及检查井位置未设置明显标识，造成养护人员难以找到检查井及出口位置。洞内中心水沟检查井被沥青混凝土铺装层覆盖，且未在边墙上设置标识，造成中心水沟养护疏通时，难以确定检查井位置。

3.我省在大跨径悬索桥、斜拉桥和拱桥设计中，设置了较为完善的检修通道，但在大跨径连续梁和连续刚构设计中，基本未设置必要的检修通道，致使该类桥梁根部截面（高度超高6m）成为运营养护的盲区。对于设置较高声屏障的桥梁，由于桥梁检测车无法穿越声屏障，也导致养护人员无法到达梁底进行日常检查。

（二）结构混凝土耐久性设计情况

1.由于我省地质气候条件复杂，尤其是冻融、干旱以及盐渍土等环境造成混凝土腐蚀严重，大幅缩短结构混凝土服役寿命。

2.我省公路工程有关混凝土耐久性设计标准缺乏针对性措施和可操作性技术指南。

3.在结构混凝土设计中未充分考虑环境作用，不同结构部位以及空心板铰缝等易损构件缺乏耐久性设计。

二、工作目标

（一）以公路运营过程中的养护需求为导向，加强公路工程的可到达、可检测、可维修和可更换设计，降低我省公路运营期的检测和维护成本，提升养护质量和效益。

（二）根据甘肃省结构混凝土病害特征有针对性地开展耐久性提升专项设计，对新建工程结构混凝土设计提出具体技术要求并逐步实施，显著提升公路水运结构混凝土耐久性设计水平，以及公路水运基础设施使用寿命。

三、工作内容

（一）可到达和可检查专项设计

1.高边坡、桥梁和隧构件可到达设计应综合考虑检查平台、扶梯及专用检测车所能覆盖的检查范围，合理布置养护检修通道位置和数量。

2.养护检修通道作为附属工程应与主体工程一并实施，同步开展养护检修通道设计、施工、质量检验和验收工作。路基高边坡和隧道边仰坡养护检修通道设计应满足《甘肃省公路边坡养护检修通道设计指南（试行）》（见附件1）中的相关要求和规定。桥梁养护检修通道设计应满足《甘肃省公路桥梁养护检修通道设计指南（试行）》（见附件2）中的相关要求和规定。

3.隧道中心水沟出口位置和检查井位置应设置提示标识。充分响应桥梁养护规范中的相关监测要求，对大跨径桥梁永久观测点设置进行设计。

（二）结构混凝土耐久性专项设计

1.新建工程按照《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）补充和细化设计，进一步明确混凝土耐久性环境类别和作用等级，尤其对高寒高海拔、干燥系数大于2.0、盐渍土及除冰盐等环境下结构混凝土进行设计深化；

2.根据甘肃省公路工程混凝土病害特点，对防撞墙、桥面泄水孔、桥墩底部土壤接触区、隧道洞口段等部位进行疏水性防腐涂层等附加防腐设计。

3.完善空心板铰缝承载能力和抗开裂性能计算工作，合理选择受力钢筋形式和数量。适当提高混凝土桥面铺装厚度，宜采用双层钢筋网构造措施。补充空心板梁与预应力矮T梁结构形式的比选工作，综合考虑工程造价和质量通病治理，合理确定小跨径桥梁的结构形式。编制8m-16m小跨径桥梁上部结构通用图，并按照《施工图设计标准化及审查审批提质行动方案》统一组织实施。

4.进一步明确铰缝灌注材料性能，严格控制流动性、收缩性能和界面粘结性能，优先选用具有自流平和无收缩的聚合砂浆等新材料。注重提高新老混凝土界面性能，除提出凿毛质量要求外，宜增设界面剂并明确界面剂的质量要求。

5.对混凝土原材料及混凝土拌合物和易性指标进行详细说明，严格控制水泥比表面积＜350m2/kg，保证水泥性能稳定；D级以上环境宜掺入20-60%的粉煤灰、矿渣或硅灰;参照《机制砂混凝土应用技术规程》（DB62/T 2917-2018）控制机制砂相关指标保证机制砂混凝土耐久性。

6.明确混凝土耐久性设计指标，补充完善混凝土电通量、氯离子扩散系数、抗硫酸盐结晶侵蚀、抗冻耐久性等指标；增加电阻率、气体渗透速率等混凝土耐久性现场检测及评估方法。

四、工作要求

（一）省交通运输厅负责提升行动的统筹安排，各市（州、矿区）交通运输主管部门、省公航旅集团、省公交建集团、各PPP项目管理公司具体负责组织协调和跟踪督导，确保提升工作落地见效。

（二）省公航旅集团、省公交建集团、省交投公司、各PPP项目管理公司组织设计单位按照本次提升行动工作内容，于2022年7月31日前组织设计、咨询审查单位细化编制完成结构混凝土耐久性提升设计技术要点;于2022年10月31日前补充完成在建项目可到达和可检查设计内容。

（三）省公航旅集团、省公交建集团、省交投公司、各PPP项目管理公司组织设计和咨询审查单位落实好公路可到达和可检查、结构混凝土耐久性设计理念。

（四）省交通建设质量安全造价中心及各市（州、矿区)交通运输局(委)要强化动态跟踪和技术指导，将本次提升活动作为重要工作内容纳入年度监督检查计划，适时组织开展督导评价。督导评价结果作为对各建设单位信用评价和奖励评优的重要参考。同时，请省交通建设质量安全造价中心做好此项活动的总结和经验推广工作，及时将活动开展情况报我厅。

附件：1.《甘肃省公路边坡养护检修通道设计指南（试行）》

2.《甘肃省公路桥梁养护检修通道设计指南（试行）》

3.《甘肃省结构混凝土耐久性提升设计技术要点》

附件1

甘肃省公路边坡养护检修通道设计

技术指南（试行）

- 第一章  总 则

第一条  为规范省内公路边坡养护检修通道的设计，制定本设计指南。

第二条  边坡养护检修通道作为边坡附属工程应与边坡主体工程一并实施，同步开展边坡养护检修通道设计、施工、质量检验、验收工作。

第三条  公路边坡养护检修通道设计、施工及验收工作除应符合本指南外，尚应符合现行国家、行业和甘肃省有关标准的规定。

引用的规范或文件（包括但不限于）：

公路养护技术规范

公路隧道养护技术规范

公路桥梁养护技术规范

公路路基养护技术规范

公路路基设计规范（JTG D30）

公路路基施工技术规范（JTG/T 3610）

公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程（JTG F80/1）

机械安全 进入机械的固定设施 第2部分：工作平台和通道（GB 17888.2）

机械安全工业楼梯、工作平台和通道的安全设计规范（GB/T 31255）

固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯（GB 4053.2）

固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台（GB 4053.3）

梯子 第2部分：要求、试验和标志（GB/T 17889.2）

变形铝及铝合金化学成分（GB/T 3190）

一般工业用铝及铝合金挤压型材（GB/T 6892）

不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分（GB/T 20878）

结构用不锈钢无缝钢管（GB /T 14975）

结构用纤维增强复合材料拉挤型材（GB/T 31539）

建筑砂浆基本性能试验方法标准（JTG/T 70）

混凝土强度检验评定标准（GB 50107）

混凝土结构工程施工质量验收规范（GB 50204）

钢结构工程施工质量验收规范（GB 50205）

建筑防护栏杆技术标准（JGJ/T 470）

安全标志及其使用导则（GB 2894）

安全带（GB 6095）

公路桥涵施工技术规范（JTG/T F50）

建筑地基基础工程施工质量验收标准（GB 50202）

岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范（GB 50086）

- 第二章  基本规定

第四条  边坡养护检修通道应根据养护规范要求和实际需要，按照方便人员设备快速到达，安全便捷实现检查、检测的要求进行设计，为养护人员、轻小型养护设备预留工作空间。

第五条  土质边坡及岩质高边坡均应设置养护检修通道，养护检修通道数量每200m设置1道，且每段边坡不少于1道。

第六条  一般边坡养护检修通道应设置于边坡两侧，高边坡养护检修通道应设置于边坡两侧及坡面位置，设置于多级边坡坡面的纵向养护通道宜错位布置；对于设置于自然边坡区域的主动防护网、被动防护网等结构物宜设置养护检修通道至其基础部位。

注：边坡坡率陡于或等于1:0.75的折线式高边坡宜优先考虑在边坡两侧设置养护检修通道。

第七条  边坡养护检修通道类型选择应考虑边坡类型、边坡坡率及坡面型式等因素，可按表1选用。

表1  公路边坡养护检修通道布置方案

| 边坡类型 |  | 边坡坡率及坡面形式 （1:i） |  | 养护通道类型 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检修踏步 |  | 固定式斜梯 | 锚固轨道及锚固点系统 |  |
|  |  |  |  | 不设 扶手 | 设置 扶手 |  |  |  |
| 土质边坡 | 一般边坡 | i >0.75 |  | ＋ |  |  |  |  |
|  |  | i≤0.75 |  |  | ＋ |  |  |  |
|  | 高边坡 | i≥1 |  | ＋ |  |  |  |  |
|  |  | 0.75≤i<1 |  |  | ＋ |  | （＋） |  |
|  |  | i <0.75 |  |  |  | （＋） | （＋） |  |
| 岩质边坡 | 高边坡 | i≥1 |  | ＋ |  |  |  |  |
|  |  | 0.75≤i<1 |  |  | ＋ |  | （＋） |  |
|  |  | i <0.75 | 台阶式边坡 |  |  | （＋） | （＋） |  |
|  |  |  | 折线式边坡 |  |  |  | （＋） |  |

注：1.“+”— 应设置通道类型，“（+）”— 宜设置通道类型；

2.公路边坡包括路基边坡和隧道仰坡；

3.一般边坡：土质边坡H<20m，岩质边坡H<30m；高边坡：土质边坡H≥20m，岩质边坡H≥30m；

4.对于坡比为0.75≤i<1且单级边坡大于10m，两侧不易到达的次坚石路段高边坡宜设置锚固轨道或锚固点系统配合使用。

5.边坡养护过程中现场条件极其困难时，宜配合移动式液压平台、临时楼梯或脚手架等临时性养护检修设施进行养护作业。

【条文说明】对于边坡物质组成主体由土类物质和岩类物质组成的“土石边坡”，边坡养护通道的布置与土质边坡一致。

挖方边坡根据地形地质条件采用折线式或台阶式边坡。台阶式边坡是指边坡中部设置有边坡平台的边坡。折线式边坡是指不设平台的边坡。

锚固轨道及锚固点系统是指通过在边坡纵向连续布置的地锚，地锚上部结构为独立吊环或连续横梁，与安全带一起使用，作为防坠落设施。

第八条  边坡平台应作为纵向养护检修通道，边坡平台设置除应符合《公路路基设计规范》（JTG D30）的相关规定外，尚应符合下列规定：

（一）通往每一级平台的养护检修通道不宜少于1道，边坡平台应与养护检修通道相接并配合使用。

（二）边坡平台应设置于台阶式边坡中部，平台宽度不宜小于2m。

（三）当路堑边坡当存在下列情况之一时，宜设置边坡平台：

1.易被冲刷的土质坡面。

2.欠稳定边坡。

3.边坡高度超过20m的土质坡面。

4.不良土质边坡。

5.地下水丰富的土质边坡。

【条文说明】通往每一级平台的养护检修通道不少于1道，如“M型”边坡，同一段路基因冲沟造成平台不连续时，应保证每一级平台均有至少1道养护检修通道设置，满足各级平台可达、可检的要求。

第九条  边坡养护检修通道应与边坡支挡防护工程同时实施，边坡养护检修通道的材料、尺寸以及构造形式选择应满足安全性要求，使用材料性能或经处理后应能耐环境引起的腐蚀，满足耐久性的要求。

第十条  边坡养护检修通道应设置控制措施，防止非技术管理人员的第三方进入养护检修通道。控制措施应按下列规定设置：

（一）养护检修通道应在醒目位置设置警示标识与限重标识，标识设置应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的规定，标识可按图1示例进行设置。

（二）养护检修通道在临近道路、铁路、航道侧应在适当位置设置防抛网。

（三）对于固定式斜梯，宜在通道起始位置设置出入门。

图1  警示标示牌（长×宽=800mm×600mm）

第十一条  边坡养护检修通道设计应包括养护检修通道选型、平面布置、立面布置及构造，并对材料、施工及质量验收等提出要求。施工图设计阶段提供设计资料应包括养护检修通道工程数量表和结构设计图，列出起讫桩号、工程名称、断面形式和主要尺寸说明、工程及材料数量。

第十二条  边坡养护检修通道的设计与布置应结合边坡绿化设计进行，并应符合下列美学要求：

（一）养护检修通道美学设计应以各通道组件不显眼为原则，当美学设计与安全性要求存在需求冲突时，必须以安全性为先。

（二）养护检修通道栅栏的形状设计应与周围环境相匹配，结合边坡绿化植被加强隐蔽，减少栅栏的视觉冲击的影响。

（三）养护检修通道栅栏、扶手的颜色设计宜采用周围环境平均的模糊颜色，加强与周围环境融合。

第十三条  边坡养护检修通道是公路边坡工程的重要组成部分，建设、设计、施工及监理单位必须高度重视，加强边坡养护检修通道设计、施工、养护的全过程管理，并应符合下列规定：

（一）建设单位应加强边坡工程建设管理工作，重点检查边坡养护通道建设执行情况。

（二）设计单位应强化边坡养护检修通道设计工作，加强设计接口管理，边坡养护检修通道应与边坡支挡、防护、截排水等工程同步设计。

（三）施工单位应结合施工放样对设计文件进行现场校核，编制边坡养护检修通道专项作业指导书，明确施工技术标准和施工操作程序，并按设计文件及相关标准进行质量检验。

（四）监理单位应编制边坡养护检修通道专项监理细则，加强施工过程监控，对重要共性和关键环节进行旁站监理。

- 第三章  检修踏步设计

第十四条  检修踏步可考虑利用截、排水沟，挡墙及抗滑桩等结构物进行联合设计，设置于边坡坡面的检修踏步整体坡度应与坡面坡度保持一致。

【条文说明】检修踏步可与截、排水沟互为使用，互为使用时应经常清理踏步表面青苔并做好防滑措施。边坡检修踏步与支挡结构物联合设计时，养护检修通道宜设置于支挡结构物两侧，以便养护人员到达挡墙墙顶、抗滑桩桩顶对支挡结构物进行养护与检测。

第十五条  高等级公路检修踏步宜采用混凝土进行浇筑，钢筋混凝土强度等级不应低于C20。

第十六条  检修踏步（示意图见图2）构造设计应符合下列规定：

（1）同一梯段的踢面高度与踏面宽度之比应与边坡坡度一致。

（2）踏步宽度不宜小于0.6m，有特殊要求时，可适当加宽。

（3）踏面宽度不宜小于0.25m。

（4）踢面高度不宜大于0.35m。

（5）踏步厚度不宜小于0.25m。

（6）每段踏步中部应设置不少于1道的防滑耳墙。

（7）梯段斜梁顶面高度与坡面保持一致。

（8）踏面宜采用表面刻纹防滑。

图2  检修踏步示意图

第十七条  边坡坡率陡于1:1时应至少在检修踏步一侧设置扶手，扶手立柱应设置于梯段斜梁中部，埋置深度不宜小于0.3m，纵向间距不宜大于1m，检修踏步扶手的材料、构造设计及变形控制要求按本规定第六章执行。

- 第四章  固定式斜梯设计

第十八条  固定式斜梯宜设置于边坡坡面位置，斜梯整体坡度应与坡面坡度保持一致，且不应陡于1:0.25，示意图详见图3。

图3  固定式斜梯示意图

注： 1——踏步；2——梯梁；3——中间栏杆；4——立柱；5——扶手；6——立柱基础；H——梯高； L——梯跨；h1——栏杆高；h2——扶手高；a——梯子倾角；r——踏步间距；

g——踏步级距。

第十九条  固定式斜梯宜采用铝合金、不锈钢或纤维增强复合材料等耐腐蚀性强的材料，材料及相关标准可按表2选用。

表2  固定式斜梯材料选用

| 材料 | 国家标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金 | GB/T 3190、GB/T 6892、GB/T 17889.2 |  |
| 不锈钢 | GB/T 20878、GB/T 14975 | 宜使用奥氏体不锈钢 |
| 纤维增强复合材料 | GB/T 17889.2、GB/T 31539 | 宜使用玻璃钢 |

【条文说明】由于公路边坡环境潮湿，对固定式斜梯各构件耐受环境腐蚀影响要求高，建议采用铝合金、无锈钢及纤维增强复合材料，这三类材料均为制造斜梯常见材料，施工工艺成熟。对于碳素钢，由于表面涂层处理防腐蚀年限短且成本高，以致后期养护需要耗费大量人力、财力，不建议采用。

第二十条  固定式斜梯在同一梯段内，踏步间距与踏步级距的组合应保持一致。踏步间距与踏步级距的组合应符合式1的要求：

550≤g+2r≤700                （式1）

式中：g——踏步级距（mm）；

r——踏步间距（mm）

【条文说明】踏步高宽的一致性对于养护人员的安全是很重要的。常用的边坡坡比与对应的踏步间距r、踏步级距g组合（g+2r=600）示例可见表3，其他坡角可按线性插值法确定。常用的边坡倾角与边坡坡比对应可见表4。

表3  踏步间距r、踏步级距g组合（g+2r=600）

| 边坡坡比i（H/L） | 1:0.75 | 1:0.7 | 1:0.6 | 1:0.5 | 1:0.4 | 1:0.3 | 1:0.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/mm | 220 | 225 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 |
| g/mm | 160 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 70 |

表4  常用斜梯倾角和边坡坡比

| 边坡坡角a/（°） | 53 | 55 | 59 | 63 | 68 | 73 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边坡坡比i（H/L） | 1:0.75 | 1:0.7 | 1:0.6 | 1:0.5 | 1:0.4 | 1:0.3 | 1:0.25 |

第二十一条  固定式斜梯设计荷载应符合下列规定：

（一）固定式斜梯设计载荷应按实际使用要求确定，但不应小于本部分规定的数值。

（二）固定式斜梯结构应能承受2kN/m2均布分布荷载。

（三）踏步应能承受在踏步中心200mm×200mm区域内的集中荷载1.5kN。

【条文说明】固定式斜梯设计荷载取值参照《机械安全 进入机械的固定设施 第2部分：工作平台和通道》（GB 17888.2）取用。

第二十三条  固定式斜梯结构设计要求应包括以下内容：

（一）梯高

单段梯高应与每一级边坡高度一致，且不应大于10m。

（二）内侧净宽度

斜梯内侧净宽度宜为0.6m~1.2m。

（三）踏步

1.踏步的前后深度不应小于80mm，相邻两踏步的前后方向重叠不宜小于10mm，不宜大于35mm。

2.在同一梯段所有踏步间距应相同，间距不应大于0.3m。

3.顶部踏步的上表面应与平台平面一致，踏步与平台应无间隙。

4.踏步应采用防滑材料或至少有不小于25mm宽的防滑突缘。

（四）梯梁

梯梁应有足够的刚度以使结构横向挠曲变形最小，并由底部踏步的突缘向前突出不小于50mm。

（五）扶手

1.固定式斜梯应设置扶手，扶手的结构设计要求应按第六章的有关规定执行。

2.扶手立柱基础宜采用砼基础或打入基础，埋设深度应根据地层条件进行确定。

3.扶手立柱基础沿梯跨方向布置数量应根据地层条件进行确定，布置间距不宜大于3m，仅与梯梁相接无独立基础的扶手立柱布置间距不宜大于1m。

- 第五章  锚固轨道和锚固点系统设计

第二十四条  锚固轨道及锚固点系统的布置应符合下列规定：

（一）锚固轨道及锚固点系统应设置在各级边坡坡口线以上稳定区域，且与坡口线距离不宜小于2m，其中锚固轨道宜设置在较为平整的各级平台附近，示意图详见图4。

a)锚固轨道示意图                        b)锚固点系统示意图

图4  锚固轨道及锚固点系统示意图

（二）锚固轨道及锚固点系统地锚宜平行于各级边坡坡口线布置，地锚间距应不大于2m。

第二十五条  锚固轨道及锚固点系统结构设计应符合下列规定：

（一）锚固轨道应采用钢制地锚与钢横梁连接，锚固点系统应采用带吊环的钢制地锚。钢制地锚、钢横梁宜采用不锈钢材料，材料性能应符合第十九条相关规定。

（二）钢制地锚与钢横梁焊接连接应采用不锈钢焊条氩弧焊，焊缝长度、高度应满足设计要求。

（三）钢制地锚及钢横梁宜采用φ32mm的带肋钢筋或φ51×6mm的钢管。

第二十六条  锚固轨道及锚固点系统应能承受在任何方向上5kN的集中荷载作用，在任何方向上的挠曲变形应不大于10mm。

第二十七条  岩石地基地锚应与基岩连成整体，并应符合下列规定：

（一）钻孔直径宜取钢制地锚直径的3倍，且不得小于一倍地锚直径加50mm。

（二）钢制地锚锚入基岩的深度应大于20倍地锚直径，并预留50mm沉渣段。

（三）地锚伸出地面以上长度宜为0.2~0.3m。

（四）水泥砂浆强度不宜低于30MPa，细石混凝土强度不宜低于C30。灌浆前应将地锚孔清理干净。

第二十八条  土质地基地锚可按岩石地基方法设计，宜采用螺旋叶片钢制地锚（图5）进行设计，并符合下列规定：

（一）地锚埋设深度应根据地层条件进行确定，且不应小于40倍地锚直径。

（二）钢制地锚钢管壁厚不应小于4mm。螺旋叶片钢制地锚的外伸宽度与叶片厚度之比不应大于30。螺旋叶片钢制地锚的叶片外伸宽度大于或等于20mm时，叶片厚度应大于5mm。

（三）当叶片宽度小于20mm时，叶片厚度不应小于2mm。

（四）螺旋叶片与钢管之间应采用连续焊接，焊缝高度不应小于焊接工件的最小壁厚。

a)无外伸叶片      b)连续螺旋叶片     c)间断双层螺旋叶片   d)间断多层螺旋叶片

图5  钢制地锚

第二十九条  锚固轨道及锚固点系统必须与安全带配合使用，且要求养护人员工作必须持有高空作业操作证，养护人员对安全带的使用应符合《安全带》（GB 6095）的规定。

- 第六章  扶手（系统）设计

第三十条  扶手（系统）各组件材料选择应符合第十九条相关规定。

第三十一条  扶手及立柱的水平推力应按0.75kN/m作用在立柱顶上计算，并应按1kN集中荷载进行检算。

第三十二条  扶手（系统）结构设计应符合下列规定：

（一）梯宽不大于1.1m两边敞开的养护检修通道，应至少一侧安装梯子扶手。

（二）梯宽大于1.1m但不大于2.2m的养护检修通道，均应在两侧安装扶手。

（三）梯宽大于2.2m的养护检修通道，除在两侧安装扶手外，在梯子宽度的中线处应设置中间栏杆。

（四）梯子扶手中心线应与梯子的倾角线平行。梯子封闭边扶手的高度由踏板突缘上表面扶手的上表面垂直测量应不小于0.9m，不大于1.2m。

（五）斜梯敞开边的扶手高度应不低于GB4053.3中规定的栏杆高度。

（六）扶手应沿着其整个长度方向上连续可抓握。

（七）扶手宜为外径30mm~40mm，厚壁不小于3mm的圆形管材。非圆形截面外接圆直径应不大于57mm，所有边缘应为弧形，圆角半径不小于3mm。

（八）支撑扶手的立柱宜采用外径为30mm~40mm，厚壁不小于3mm的圆形管材。从第一级踏板开始设置，间距不宜大于1m。中间栏杆宜采用直径不小于30mm×4mm扁钢或外径20mm圆钢，固定在立柱中部。

（九）对于有独立基础的扶手立柱宜采用外径为40mm~50mm，厚壁不小于3.5mm的圆形管材，且沿梯跨方向布置数量应根据地层条件进行确定，布置间距不宜大于3m。

- 第七章  安全栅栏设计

第三十三条  安全栅栏设置应根据边坡养护检修通道位置、边坡平台宽度及边坡养护检查需求等因素综合确定，并应符合下列规定：

（一）当边坡平台宽度小于1m时，宜设置安全栅栏。

（二）养护检修通道与平台相接处两侧宜设置安全栅栏，栅栏长度不宜小于3m。

第三十四条  安全栅栏各组件材料选择应符合第十九条相关规定。

第三十五条  安全栅栏顶部栏杆及立柱的水平推力应按0.75kN/m作用在立柱顶上计算，并应按1kN集中荷载进行检算。

第三十六条  安全栅栏结构设计应符合下列规定：

（一）结构形式

1.防护栏杆应采用包括顶部栏杆、中间栏杆和立柱的结构形式或采用其他等效的机构。

2.防护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆（横杆）与上下构件间形成的空隙间距不大于0.5m。

（二）防护栏杆高度应不低于1m。

（三）顶部栏杆

1.顶部栏杆的设计应允许手能连续滑动。顶部栏杆末端宜以曲折端结束，可转向中间栏杆，或转向立柱，或布置成避免顶部栏杆末端突出结构。

2.顶部栏杆宜采用30mm~40mm，厚壁不小于3mm的管材。采用非圆形截面顶部栏杆，截面外接圆直径应不大于57mm，圆角半径不小于3mm。

（四）中间栏杆

1.中间栏杆宜采用直径16mm的圆钢，设置数量不宜少于1道。

2.中间栏杆与上、下方构件的空隙间距应不大于0.5m。

（五）立柱

1.防护栏杆端部应设置立柱，立柱间距宜不大于1m。

2.立柱宜采用不小于或外径40mm~50mm，厚壁不小于3.5mm管材。

（六）立柱基础

立柱基础宜采用砼基础或打入基础，埋设深度应根据地层条件进行确定。

- 第八章  质量检验及验收

第三十七条  检修踏步施工宜按照测量放样、基坑开挖、模板拼装、混凝土浇筑、拆模、养护、扶手栏杆安装的顺序自下而上进行，并符合下列规定：

（一）检修踏步坡面应整平、密实，无表层溜滑体和蠕滑体。

（二）基坑开挖采用人工配合机械开挖的方法分级开挖。

（三）检修踏步基础应嵌入稳固的基面内，保证养护检修通道背面紧贴坡面，不得有空隙，边坡局部凹陷处应挖成台阶后用混凝土填充或浆砌片石进行嵌补。

（四）检修踏步侧面应与相邻坡面平顺、协调，不得有空隙。

（五）检修踏步的混凝土圬工应符合现行《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50）的相关规定。

（六）混凝土初凝后应立即进行养护，当混凝土强度达到设计强度70%以上后方能进行扶手栏杆安装。

（七）检修踏步应与平台排水沟顺接，作为排水沟沟帮使用。

（八）应按设计要求做好伸缩缝。当养护检修通道基础修筑在不同岩层上时，应在变化处设置沉降缝。

第三十八条  固定式斜梯、扶手（系统）及安全栅栏各类构件的制造、运输及安装应符合下列规定：

（一）运输与安装应按施工组织设计进行，运输与安装程序应保证结构的稳定性和不导致永久性变形。

（二）各组件应采用可靠方法定位，安装前应校对其空间位置，确保平面尺寸和标高符合设计要求。斜梯安装就位后，应立即校正。校正后，应立即进行永久性固定。

（三）现场安装的不锈钢构件连接焊接应采用不锈钢焊条氩弧焊，焊缝长度、高度应满足设计要求，且应打磨毛刺，表面处理成发纹或抛光面；不锈钢构件的螺栓连接应采用不锈钢螺栓，铝合金材料不可现场焊接。

（四）现场安装后的构件不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。

（五）基础埋设深度应满足设计要求。基础采用地脚螺栓时，螺栓拧紧就位后，外露部分应采取防止螺母松动和锈蚀的措施。

第三十九条  边坡养护检修通道所用的原材料均应符合现行国家和公路行业的规定。进场后应按规定对其有关的产品资料、产品材料分批进行验收、复验，并应有有效的鉴定证明。

第四十条  边坡养护检修通道应按路基工程的分项工程进行质量检验评定。

第四十一条  检修踏步混凝土结构的检验评定标准应符合《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JTG/T 70）、《混凝土强度检验评定标准》（GB 50107）、《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1）及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）的相关规定。检修踏步实测项目应符合表5的规定。

表5  检修踏步实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏位（mm） | 50 | 经纬仪或尺量：每200m测5处 |
| 2 | 高程（mm） | ±50 | 水准仪：每50m测3个点 |
| 3 | 表面平整度（mm） | 30 | 2m直尺，每50m测3个点 |
| 4 | 坡度 | 不陡于设计 | 坡度尺量，每50m测3个点 |
| 5 | 断面尺寸（mm） | ±30 | 尺量，每200m测2个点 |
| 6 | 厚度（mm） | 不小于设计 | 尺量，每200m测2个点 |

第四十二条  固定式斜梯、扶手（系统）及安全栅栏加工制造各构件、成品的外形和几何尺寸，现场安装工程的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）及《建筑防护栏杆技术标准》（JGJ/T 470）的规定。固定式斜梯、扶手（系统）及安全栅栏实测项目应符合表6的规定。

表6  固定式斜梯、扶手（系统）及安全栅栏实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏位（mm） | 50 | 经纬仪或尺量 |
| 2 | 高程（mm） | ±50 | 水准仪 |
| 3 | 局部总偏差（mm） | ±5 | 钢直尺 |
| 4 | 栏杆上边与扶手平行度（mm） | 3 | 钢卷尺 |
| 5 | 相邻扶手搭接高低差（mm） | 3 | 塞尺、卡尺 |
| 6 | 栏杆横向弯曲、扶手纵向弯曲（mm） | 3 | 塞尺 |
| 7 | 立柱间距（mm） | 30 | 钢卷尺 |

第四十三条  锚固轨道及锚固点系统原材料、施工过程及施工结束后质量检验与验收应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202）和《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086）的规定。锚固轨道及锚固点系统实测项目应符合表7的规定。

表7  锚固轨道和锚固点系统实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔深（mm） | 不小于设计值 | 测钻杆套管长度 |
| 2 | 锚固体强度 | 不小于设计值 | 28d试块强度 |
| 3 | 孔位（mm） | ≤100 | 全站仪或钢尺量 |
| 4 | 孔径（mm） | ±10 | 钢尺量 |
| 5 | 注浆压力 | 设计要求 | 检查压力表读数 |
| 6 | 厚度（mm） | 不小于设计 | 尺量，每200m测2个点 |

附件2

甘肃省公路桥梁养护检修通道设计

技术指南（试行）

- 第一章 总则

第一条 为规范省内公路桥梁养护检修通道的设计工作，制定本设计技术指南。

第二条 新建的特殊桥梁、大型桥梁、重要桥梁应设置养护检修通道，在役桥梁宜增设或完善养护检修通道。

第三条 公路桥梁的养护检修通道设计和施工，除应符合本设计指导意见外，尚应符合现行国家、行业和甘肃省有关标准的规定。

引用的规范或文件（包括但不限于）：

公路桥梁养护管理工作制度（交公路发〔2007〕336号）

公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定（交通运输部2018年3月）

公路养护技术规范（JTG H10-现行）

公路桥涵养护规范（JTG H11-现行）

公路桥涵设计通用规范（JTG D60-现行）

公路桥梁加固设计规范（JTG／T J22-现行）

公路钢结构桥梁设计规范（JTG D64-现行）

公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范（JTG 3362-现行）

固定式钢梯及平台安全要求（GB4053-现行）

建筑物防雷设计规范（GB 50057-现行）

安全标志及其使用导则 (GB 2894-现行)

公路桥涵施工技术规范（JTG／T F50-现行）

公路桥梁加固施工技术规范（JTG／T J23-现行）

公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件（JT/T 722-现行）

高速公路交通工程钢结构防腐技术条件（GB/T18226-现行）

金属覆盖层-钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法（GB/T13912-现行）

公路工程施工安全技术规范（JTG F90-现行）

公路养护安全作业规程（JTG H30-现行）

建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-现行）

公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-现行）

钢结构工程施工质量验收规范（GB 50205-现行）

- 第二章 基本规定

第四条 本规定中养护检修通道特指设置在桥梁上的检查爬梯、检查平台等为桥梁养护人员巡查和检查工作提供通行和检查作业的平台等固定设施，包括桥头锥坡平台和踏步，不包括临时和可移动式检修平台设施，及桥下养护通行道路。

养护检修通道的功能，主要考虑满足养护人员（携带少量检查设备）检查通行的需求。

第五条 新建桥梁应贯彻“可到达、可检测、可维修、可更换”的设计理念，充分考虑后期养护需求，应按本规定要求设置桥梁养护检修通道，可根据表1重点检查部位对应设置，并应符合下列规定：

表1 桥梁养护检修通道需到达的重点检查部位

| 桥型 | 重点检查部位 |
| --- | --- |
| 梁桥 (混凝土) | 1）伸缩缝处、大位移支座处 2）连续刚构桥跨中底板、隔板、预应力锚点 3）空腹式连续刚构桥梁的墩梁连接三角区、上下弦交汇处 |
| 斜拉桥 | 1）支座 2）塔内、横梁、索塔锚固区 3）索梁锚固区 4）辅助墩、拉力墩及拉力支座 |
| 悬索桥 | 1）支座 2）塔内、横梁、鞍座、主索鞍、散索鞍 3）吊点、主要构件连接部 4）主缆、索夹、锚室内主缆索股锚固端 |
| 拱桥 | 1）支座 2）钢管混凝土拱的横撑、拱梁交叉处 3）主拱拱顶、1/4主拱圈处、拱脚区、拱上吊点 4）主梁吊点、横梁、系杆端锚固区 |
| 钢结构桥 | 1）钢塔内部、撑杆连接部、锚固区 2）正交异性桥面板重点部位焊缝 3）主要构件及主要受力节点焊缝，螺栓或铆钉及节点板 4）钢-混凝土组合梁结合部 5）应力复杂区、易损构件和易损区、易疲劳损坏部位 |

注：对于索梁锚固区、正交异形板焊缝、吊杆吊点等部位，如利用检查天车，天车上应布置升降台。

（一）养护检修通道作为桥梁的重要附属设施，应根据现场实际条件进行灵活的总体布置，遵守适用、安全、经济、美观、耐久的原则进行设计。如设置梁底检查车时，可与养护检修通道统一规划设置。

（二）养护检修通道设计，应重视爬梯和平台的布置和衔接方式，方便养护人员安全通行和在平台开展工作。

（三）养护检修通道不应侵入桥下或桥面上的交通净空限界，不得影响桥梁的正常使用功能。

第六条 设计时应采取安全措施和警示标志防止无关人员进入养护检修通道。检查平台紧临高速铁路时，临近侧宜设置防抛网。

第七条 养护检修通道应核查防雷电需要，如有必要应按照现行《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的要求进行雷电保护设计。

第八条 养护检修通道应在醒目位置设置限重标识及警示标识，标识设置应符合《安全标志及其使用导则》(GB 2894)的规定，标识可按图1示例进行设置。

图1 标识设置示例

第九条 进入养护检修通道的作业人员，应遵守养护检修通道的限载规定。高处作业时应遵照现行《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）的要求进行安全防护。进入结构内部空间作业时，应注意通风和携带手电筒等辅助设备。

第十条 检查平台、检查爬梯、连接件设计时应计入检查工况。养护作业时，人员数量不宜超过5人，携带装备总重量不宜超过300kg。

第十一条 检查平台和爬梯结构材料宜选择普通钢材；栏杆的立柱和扶手可选用钢筋混凝土或普通钢材；特殊条件情况下，也可选用铝合金或不锈钢材料。选用选用材料的性能和质量应符合相应现行国家标准和行业标准的要求。

第十二条 在役桥梁增设养护检修通道时，应对既有结构和构件的承载能力和安装空间进行评估；若其承载能力不满足要求，则应采取加固措施。

第十三条 钢构件防腐宜采用热镀锌处理，防腐寿命要求10～15年。质量和技术要求应满足现行《金属覆盖层-钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T13912）、《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722 ）、《高速公路交通工程钢结构防腐技术条件》（GB/T18226）等规范的规定。

- 第三章 总体设置规定

第十四条 特大跨径桥梁主桥、引桥之间的伸缩缝下方应留有可供检修人员通行的空间，临空侧应设置栏杆。

第十五条 桥梁支座养护检修通道的总体设计应符合下列规定：

（一）支座养护检修通道设置条件：

1.墩高≥10m的一般桥梁，满足下列任一条件时，应设置支座养护检修通道。

纵坡度≥3.0%

横坡度≥3.5 %

斜度φ≥30°

④设置较高声屏障或防抛网的桥梁

2.特大桥梁、特殊桥梁、钢结构桥梁与组合结构桥梁，均应设置支座养护检修通道。

（二）支座养护检修通道设置方式

1.旱地桥墩，当10m≤墩高≤20m时，宜设置地面向上的养护检修通道，墩柱上宜设置检查爬梯，墩顶宜设置检查平台。

2.墩高>10m的涉水桥墩或墩高>20m的旱地桥墩，宜设置桥面向下的养护检修通道，从桥面护栏侧向下宜设置检查爬梯，墩顶宜设置检查平台。

3.若桥墩为过渡墩，应在墩四周设置检查平台；若为连续墩，应在单侧设置检查平台；若为固结墩可不设置检查平台。检查平台需在架梁前安装完成。

第十六条 桥塔应设置养护检修通道以满足对空心塔柱内部、横梁、塔顶索鞍或塔上锚点等关键部位的检查需求, 应按下列规定设置：

（一）与桥面同高度处塔柱周边宜设检修平台。

（二）悬索桥和斜拉桥采用空心塔时，空心塔柱内应设置人行爬梯和工作平台等，并配备照明及防火设备，有条件时尽量采用电动升降梯。

（三）悬索桥和斜拉桥的塔柱一般较高，采用人行爬梯方案时，检查爬梯应分段设置，并设置休息平台、安全防护罩等。分段和平台的设置应满足现行《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053）标准的要求。

第十七条 不能从侧面抵达桥台支座的桥台锥坡应设置踏步，锥坡较高时宜设置锥坡平台；类似情况的在役桥梁应增设踏步。

第十八条 大跨径连续刚构桥及连续梁桥宜设置从桥面向下的养护检修通道,并应符合下列规定：

（一）主跨≥200m的刚构桥，应在跨中设置养护检修通道。主梁设置体外预应力时，宜设置到达锚固处的养护检修通道。

（二）新建连续刚构桥及连续梁桥，箱内净高≥1.5m时，应设置出入箱梁内的检查人孔。对于大跨或多联箱梁结构，宜设置多个人孔以满足养护检查的需要。对于多箱结构，每个箱室宜单独提供通道，并在不同箱室之间设置连通道。大跨径连续梁和连续刚构桥梁根部截面应设置养护检测通道至箱梁顶板。

第十九条 钢结构主梁养护检修通道的总体设计应符合下列规定：

（一）钢结构主梁包括钢结构梁桥、拱桥及缆索体系桥梁中的钢梁，以及钢-混凝土组合梁，钢-混凝土混合梁中的钢梁部分。不同桥型或不同桥面宽度的钢结构主梁，通常采用多种构造和截面形式，如钢箱梁（单箱室、多箱室）、分离式钢箱梁、钢板梁、钢桁梁等。

（二）新建钢结构桥梁，构造设计时应充分考虑主梁的养护维修作业空间要求；对于有可能受到水、潮湿空气或其它腐蚀性物质侵蚀的部位，应从构造上预留检查、养护及维修的空间和条件，满足主要构件可检查、可维修要求。

（三）一般情况下，钢箱梁上部结构应设置检修作业平台的重点部位包括：重车道作用下的U肋与盖板的角焊缝，横隔板与U肋的T形焊缝，顶板与底板的对接焊缝，U肋对接的嵌补段焊缝；钢桁梁应设置检修作业平台的重点部位包括：工字型连接节点焊缝、箱型连接节点焊缝、节点板螺栓或铆钉、钢-混结合部位等，主梁吊点锚固区，防震、减隔震构造（构件）部位。

（四）组合结构梁桥，宜通过设置纵向通长的养护检修通道，检查桥面板与钢梁的结合工作情况；钢箱梁与钢桁梁主梁宜通过设置纵向通长的养护检修通道以便检查构件连接部位、焊缝、高强螺栓和构造复杂部位的工作情况。

（五）钢结构桥梁一般梁底到地面高度较大，主梁宜设置纵桥向养护检修通道。斜拉桥、悬索桥主梁宜设置纵桥向养护检修通道。

（六）纵向养护检修通道的设置位置和数量，应根据现场实际情况进行布置。

第二十条 拱桥养护检修通道的总体设计应符合下列规定：

（一）拱桥按照拱梁位置、主拱断面形式和布置、材料、主拱推力平衡方式等，存在多种拱桥形态。养护检修通道的总体布置应充分结合具体结构和力学特点确定方案。对于应力复杂、病害多发的主要构件关键部位应保证通道到达。

（二）主拱宜沿拱圈纵向设置养护检修通道，方便到达拱顶、1/4主拱圈处和拱脚位置。宜结合主拱断面形式、检查人孔、横梁、平撑、主梁形式、材料等因素布设横向养护检修通道。主拱外部宜预留猫道或移动吊篮的挂点，以便于外侧检修。

第二十一条 主缆、斜拉索、吊杆、系杆等及其锚固系统养护检修通道的总体设计应符合下列规定：

（一）斜拉索锚头的检查一般可借助索塔及主梁养护检修通道，必要时应配备专用的养护检修通道。

（二）悬索桥的索夹、吊索锚头，索鞍的养护检修通道应结合主缆、索塔的养护检修通道设置；锚室应设置可检测主缆各索股锚头的养护检修通道。

（三）拱桥吊杆的拱上端锚头应根据其设置方式和拱肋结构形式，在拱肋背部或内部设置养护检修通道；梁下端锚头的养护检修通道宜结合主梁的养护通道设置。

（四）大型桥梁的阻尼器等减隔震装置是桥梁的重要部件，宜根据其具体的位置，设置养护检修通道。

- 第四章 结构与构造设计

第二十二条 结构设计采用的作用及其组合应按现行《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）的要求取用。

（一）永久作用：应按现行《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）的要求取用。

（二）可变作用：取考虑养护人员及检查设备荷载的工作状态时作为活载的检查工况。活载按照《固定式钢梯及平台安全要求》（GB 4053-2009）的规定取值。

第二十三条 锚固连接应满足下列要求：

（一）新建桥梁应通过预埋件固定检查平台与检查爬梯。

（二）在已建桥梁设置检查平台及检查爬梯时，应尽量减小对原有结构的负面影响。养护检修通道支撑结构与既有混凝土结构的锚固形式宜采用锚栓、抱箍连接等；采用锚栓连接时，应符合现行《公路桥梁加固设计规范》（JTG／T J22）的规定。

（三）与钢结构的连接形式，宜采用焊接、栓接连接。

第二十四条 养护检修通道的通用结构（包括检查平台、检查爬梯（直梯、斜梯）、栏杆、护笼、后锚固连接部分）应符合下列规定：

（一）检查平台结构净空：检查平台内行人净空按矩形控制，净高不宜小于1.5m，净宽不宜小于0.7m。防护栏杆高度不应小于1.1m。

（二）检查直梯、护笼、检查斜梯、防护栏杆的构造和变形要求，应满足《固定式钢梯及平台安全要求》（GB 4053-2009）的规定。

（三）材料选择：爬梯、平台、吊篮、支撑钢构件等材料宜选择普通钢材。主材可采用镀锌角钢（尺寸L50×5～L75×5mm）或镀锌焊接工字钢；栏杆立柱可选用镀锌方管或选用100（80）×10mm镀锌扁钢；扶手宜采用50×3mm镀锌圆钢管或φ22mm镀锌钢筋；墩顶检修平台护栏的顶层横杆应采用壁厚不小于3mm的镀锌方管，其余横杆宜采用镀锌圆钢。平台步板可采用1.8～3.0mm镀锌防滑花纹钢板制作。

（四）连接：锚固三角架、检查平台、检修栏杆、吊篮、扶手等钢构件应采用对接坡口焊或角焊缝，三角架与检查平台，平台托架与栏杆扶手宜采用镀锌螺栓连接固定，以便现场安装。各钢构件之间连接宜采用工厂预制加工，现场螺栓组装、紧固的方式。

（五）结构构件宜采用模数化、标准化构件。

第二十五条 典型养护检修通道设计要点

典型设计一：地面向上的养护检修通道（如图2所示）

（一）沿墩柱或桥台设置检查爬梯到达墩台侧面检查平台，以检查支座及伸缩缝工作状态，或者以进入箱梁人孔为目的。

（二）桥梁墩台底部距地面2.5m以内的区段内不设梯段，检修人员通过携带的折叠梯上到检修爬梯。

图2由地面上行到桥墩处检修通道示意图

（三）应注意爬梯、平台、进出口处栏杆等相互间的合理衔接，保障人员通过时方便、安全。

典型设计二：从桥面向下的养护检修通道（如图3、4、5、6、7所示）

（一）入口应设置在桥面应急车道一侧，桥墩正上方一定范围内。入口平台宜高于防撞墙顶部，且高差不宜小于50cm。

图3由桥面下行到桥墩处检修通道示意图

图4 梯道入口平台示意图

（二）检修爬梯立面形式可根据桥梁悬臂板长度采用直爬梯或斜爬梯。

图5 检修爬梯示意图

（三）对于仅为进入箱梁人孔而设置的养护检修通道，箱梁人孔设置在箱梁梁端时，梁端槽口不宜小于80cm，以便检查梁端伸缩缝，以及进入箱梁人孔进行检查作业。检查平台长度为梁侧到人孔距离。

图6由桥面下行到梁端槽口检修通道示意图

（四）如箱梁人孔设置在梁底，应在墩顶检查平台设置爬梯进入箱梁人孔。

图7 由桥面下行到梁底处检修通道示意图

（五）主跨≥200m的刚构桥跨中设置养护检修通道时，箱梁跨中设置的检查吊篮，长度应大于箱梁底板宽度。

（六）吊篮平台净高不宜小于1.5m，净宽不宜小于0.7m。防护栏杆高度不应小于1.1m。梁部施工时应准确预埋钢筋，预埋钢筋与竖向角钢应用双螺母连接，各节点应用螺栓连接安装完成后再施焊。吊篮纵横受力构件、竖杆宜采用角钢，顶层横杆应采用壁厚不小于3mm的镀锌方管，其余横杆宜采用镀锌圆钢。

典型设计三：钢桥纵桥向养护检修通道（如图8、9、10所示）

（一）钢桥纵桥向养护检修通道应根据钢主梁结构形式的不同，有针对性地进行设置。

1.钢箱梁、钢箱组合梁等箱型断面的主梁，可设置检修人洞，利用钢箱作为纵向养护检修通道。

图8钢箱梁、钢箱组合梁等箱型断面检修人孔纵向设置示意图

2.钢板梁或其它无箱型式主梁，在梁下通行净空不受影响的情况下，可通过横梁悬吊钢竖杆，设置纵向检修通道；若梁下通行净空受限，则应将纵向检修通道设置于主梁外侧，通道托架直接与主梁竖向加劲板连接。

图9 钢板梁或其它无箱型式主梁检修通道纵向设置示意图

（二）钢箱梁、钢箱组合梁等箱型断面检修人孔中心与墩中心线或跨径线距离L宜取2.0～2.5米。

图10 钢箱梁、钢箱组合梁等箱型断面检修人孔大样示意图

（三）钢板梁或其它无箱型式主梁，检修通道悬吊竖杆或托架纵向设置间距宜取6～8米，且应在通道外侧设置护栏。通道上方设置检查人员安全绳挂索，挂索锚点需保证牢固可靠，严禁将挂索锚点设置在通道构件上。

典型设计四：锥坡踏步养护检修通道

（一）踏步位置宜根据现场确定，方便到达检测部位。

（二）踏步坡度宜与锥坡坡度一致。

（三）踏步可采用混凝土浇筑，踏面宜采用表面防滑处理。

（四）踏步宽度不宜小于1m，踏面宽度不宜小于0.3m，踢面高度不宜大于0.2m，且不宜小于0.1m。

（五）施工过程中应避免对附近交安设施造成破坏。

- 第五章 施工及验收要求

第二十六条 养护检修通道的施工按照现行《公路桥涵施工技术规范》（JTG T F50）执行。在役桥梁增设养护检修通道，施工中现行的《公路桥涵施工技术规范》（JTG T F50）无相关要求时，参照现行《公路桥梁加固施工技术规范》（JTGT J23）执行。

第二十七条 执行现行《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722）、《高速公路交通工程钢结构防腐技术条件》（GB/T 18226）、《金属覆盖层—钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T13912）有关规定和要求。

第二十八条 养护检修通道的验收应按照现行《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1）执行。养护检修通道采用钢结构时参照现行《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）进行验收。采用锚栓后锚固方法安装固定时，按照现行《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG／T J23）和参照现行《建筑结加固工程施工质量验收规范》（GB 50550）进行验收。

- 附件3

甘肃省结构混凝土耐久性提升

设计技术要点

由于我省地质气候条件复杂，尤其是冻融、干旱以及盐渍土等环境造成混凝土腐蚀严重，且我省公路工程有关混凝土耐久性设计标准缺乏针对性措施和可操作性技术指南。设计单位在结构混凝土设计中未充分考虑环境作用，针对不同结构部位以及空心板铰缝等易损构件进行耐久性设计欠缺。根据耐久性提升设计要求，提出如下设计要点：

第一条 新建工程依据《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）进行结构混凝土耐久性完善设计。结构混凝土的耐久性设计应根据结构所处区域和特点，确定环境类别，并根据环境调研结果确定结构构件所处的环境作用等级；当结构和构件受到多种环境共同作用时，应分别满足每种环境类别单独作用下的耐久性设计要求。甘肃省公路工程混凝土结构环境类别，按表1进行确定。

表1 甘肃省环境类别（去除海洋氯化物环境Ⅲ）

| 环境类别 |  | 劣化机理 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 符号 |  |
| 一般环境 | Ⅰ | 混凝土碳化 |
| 冻融环境 | Ⅱ | 反复冻融导致混凝土损伤 |
| 除冰盐等其他氯化物环境 | Ⅳ | 除冰盐等的氯盐引起的钢筋锈蚀 |
| 盐结晶环境 | Ⅴ | 硫酸盐在混凝土空隙中结晶膨胀导致混凝土损伤 |
| 化学腐蚀环境 | Ⅵ | 硫酸盐和酸类等腐蚀等腐蚀介质与水泥基发上化学反应导致混凝土所伤 |
| 磨蚀环境 | Ⅶ | 风沙、流水、泥沙或流冰摩擦、冲击作用或混凝土表面损伤 |

第二条  环境对公路工程混凝土结构作用程度应采用环境作用等级表达，按表2进行确定。

表2 环境作用等级

| 环境作用等级 |  | 环境作用影响程度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 符号 | A 轻微 | B 轻度 | C 中度 | D 严重 | E 非常严重 | F 极端严重 |
| 一般环境 | Ⅰ | Ⅰ-A | Ⅰ-B | Ⅰ-B | — | — | — |
| 冻融环境 | Ⅱ | — | — | Ⅱ-C | Ⅱ-D | Ⅱ-E | — |
| 除冰盐等其他氯化物环境 | Ⅳ | — | — | Ⅳ-C | Ⅳ-D | Ⅳ-E | — |
| 盐结晶环境 | Ⅴ | — | — | — | Ⅴ-D | Ⅴ-E | Ⅴ-F |
| 化腐蚀环境 | Ⅵ | — | — | Ⅵ-C | Ⅵ-D | Ⅵ-E | Ⅵ-F |
| 磨蚀环境 | Ⅶ | — | — | Ⅶ-C | Ⅶ-D | Ⅶ-E | — |

第三条  对防撞墙、桥面泄水孔、桥墩底部土壤接触区、隧道洞口段构件，在改善混凝土密实性，满足规定保护层和养护时间的基础上，宜采用疏水性防腐涂层附加措施进一步提高混凝土结构耐久性。

第四条  防腐措施可选用下列五种方法：M1—涂层钢筋和耐蚀钢筋；M2—钢筋阻锈剂；M3—混凝土表面处理；（包括：M3-1表面涂层、M3-2表面憎水、M3-3防腐面层）；M4—透水模板衬里；M5—电化学保护。宜按表3优先选用M2、M3防腐蚀附加措施。

表3 防腐蚀附加措施选用原则

| 环境类别与作用等级 |  | 防腐蚀措施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 |  |  | M4 | M5 |
|  |  |  |  | M3-1 | M3-2 | M3-3 |  |  |
| 一般环境 | Ⅰ-C | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 冻融环境 | Ⅱ-D | ― | ― | ― | ○ | ― | △ | ― |
|  | Ⅱ-E | ― | ― | ― | ○ | ― | △ | ― |
| 除冰盐等其他氯化物环境 | Ⅳ-D | ― | ○ | △ | ○ | △ | △ | ― |
|  | Ⅳ-E | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ― |
| 盐结晶环境 | Ⅴ-D | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ― |
|  | Ⅴ-E, Ⅴ-F | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ― |
| 化学腐蚀环境 | Ⅵ-D | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ― |
|  | Ⅵ-E, Ⅵ-F | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ― |
| 磨蚀环境 | Ⅶ-D | ― | ― | △ | △ | ○ | △ | ― |
|  | Ⅶ-E | ― | △ | △ | △ | ○ | △ | ― |

注：“○”表示宜采用； “△”表示可采用； “―”表示一般不采用。

第五条  完善空心板铰缝承载能力和抗开裂性能计算工作，合理选择受力钢筋形式和数量。加强空心板梁混凝土桥面铺装设计，适当提高混凝土桥面铺装厚度，宜采用双层钢筋网构造措施。补充空心板梁与预应力矮T梁结构形式的比选工作，综合考虑工程造价和质量通病治理，合理确定小跨径桥梁的结构形式。

第六条  编制8m~16m小跨径桥梁上部结构通用图，并按照《施工图设计标准化及审查审批提质行动方案》统一组织实施。

第七条  进一步明确铰缝灌注材料性能和施工工艺要求，严格控制流动性、收缩性能和界面粘结性能，优先选用具有自流平和无收缩的聚合砂浆等新材料。注重提高新老混凝土界面性能，除提出凿毛质量要求外，宜增设界面剂并明确界面剂的质量要求。

第八条  明确混凝土原材料及混凝土拌合物和易性指标，严格控制水泥比表面积＜350m2/kg，应选用质量稳定、低水化热和碱含量低的水泥，水泥的碱含量（Na2O）不宜超过0.6%，保证水泥性能稳定。

第九条  D级以上环境宜掺入20~60%的粉煤灰、磨细矿渣粉或硅灰。粉煤灰宜采用Ⅰ级粉煤灰，或采用细度（45μm方孔筛筛余）不大于12%、烧失量不大于5%、需水量比不大于100%Ⅱ级粉煤灰；磨细矿渣粉的比表面积以为350~450m2/kg，需水量比不宜大于100%，烧失量不应大于3%；硅灰中的二氧化硅含量不宜小于85%，比表面积宜大于18000m2/kg。

第十条  参照《机制砂混凝土应用技术规程》（DB62/T 2917-2018）控制机制砂相关指标保证机制砂混凝土耐久性。机制砂的细度模数宜控制在2.2～3.4，机制砂亚甲蓝法试验MB值及石粉含量应符合表4的规定。

表4 机制砂泥块含量和石粉含量的限值

| 混凝土强度等级 |  | C60 | C30~C55 | C30以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泥块含量（按质量计，%） |  | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.01 |
| 石粉含量 （按质量计，%） | MB＜1.4 | ≤5.0 | ≤7.0 | ≤10.0 |
|  | MB≥1.4 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |

第十一条  严格控制混凝土拌合物和易性，混凝土坍落度宜控制在160-220mm（泵送）和120-160（非泵送）。

第十二条  对于除冰盐等其他氯化物环境下的钢筋混凝土结构，混凝土抗氯离子渗透性能应满足表5的规定。

表5 混凝土抗氯离子渗透性能

| 指标 | 环境作用等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100年 |  |  | 50年（30年） |  |  |
|  | Ⅲ-D/Ⅳ-D | Ⅲ-E/Ⅳ-E | Ⅲ-F/Ⅳ-F | Ⅲ-D/Ⅳ-D | Ⅲ-E/Ⅳ-E | Ⅲ-F/Ⅳ-F |
| 氯离子扩散系数DRCM（10-12 m2/s） | <8 | <5 | <4 | <10 | <7 | <5 |
| 电通量值（C） | <1200 | <800 | <800 | <1500 | <1000 | <800 |

注：1. 混凝土的氯离子扩散系数和电通量应按现行《普通混凝土长期性能和耐久性能实方法标准》（GB/T 50082）规定的方法进行检验。

2. 表中规定的氯离子扩散系数DRCM，混凝土试样期龄为28d。电通量实验的混凝土试样期龄为56d。

第十三条  混凝土的抗硫酸冻融循环性能应按表6中的规定执行。

表6 混凝土抗硫酸盐结晶侵蚀性能

| 环境作用等级 | 抗硫酸盐结晶破坏等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 100年 | 50年（30年） |
| Ⅴ-D | ≥KS 90 | ≥KS 60 |
| Ⅴ-E | ≥KS 120 | ≥KS 90 |
| Ⅴ-F | ≥KS 150 | ≥KS 120 |

第十四条  混凝土的抗冻耐久性指数不应小于表7的规定。

表7 混凝土抗冻耐久性指数（%）

| 使用年限 | 100年 |  | 50年（30年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 高度饱水 | 中度饱水 | 高度饱水 | 中度饱水 |
| 严寒地区 | 80 | 70 | 70 | 60 |
| 寒冷地区 | 70 | 60 | 60 | 50 |
| 微冻地区 | 60 | 60 | 50 | 45 |

第十五条  混凝土耐久性采用电阻率进行现场检测评估，并满足表8的规定。

| 电阻率（kΩ·cm） | 电阻率等级 | 混凝土腐蚀速率 |
| --- | --- | --- |
| ≥20 | 1 | 很慢 |
| [15-20） | 2 | 慢 |
| [10-15） | 3 | 一般 |
| [5-10） | 4 | 快 |
| ＜5 | 5 | 很快 |

表8 混凝土电阻率

第十六条  混凝土耐久性采用气体渗透率进行现场检测评估，并满足表9的规定。

表9 混凝土渗透性等级

| 原位透气系数（ln（pressure）/min） | 混凝土渗透性等级 | 表层混凝土 抗气体渗透等级 |
| --- | --- | --- |
| ≥0.8 | Ⅵ | 很低 |
| 0.35-0.8 | Ⅲ | 低 |
| 0.10-0.35 | Ⅱ | 中 |
| ≤0.10 | Ⅰ | 高 |

抄送：省公路发展中心、省交通建设质量中心，厅综规处、厅公路处，

厅长，副厅长，派驻厅纪检监察组长，一级巡视员，二级巡视

员，总工程师。